# NICA __________ ÓPTICA ___________

### PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS

###### PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN INDIVIDUALIZADA DE GAFA GRADUADA

1. Objetivo

2. Responsabilidad de aplicación

3. Definiciones

4. Descripción

5. Registros

| Redactado por : | #### Fecha de aprobación: | Aprobado por : |
| --- | --- | --- |

1. OBJETIVO

La finalidad de este procedimiento consiste en detallar las operaciones básicas a realizar para la adaptación individualizada de la gafa graduada (montura con lentes oftálmicas), en cuanto producto sanitario óptico que, de forma habitual, se dispensa en los establecimientos de óptica, de conformidad a lo prevenido en el artículo 11.2 de la Orden de 21 de septiembre de 2012, por la que se aprueba la Guía de Funcionamiento de los Establecimientos de Óptica de la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía (BOJA nº 204, de 18/10/2012).

2. RESPONSABILIDAD DE APLICACIÓN

La Responsabilidad de este Procedimiento recaerá en el Director Técnico Óptico-Optometrista así como de los Ópticos-Optometristas que dirijan al PERSONAL TÉCNICO de LABORATORIO DE MONTAJE que realicen tareas de montaje bajo la supervisión de aquéllos.

3. DEFINICIONES

3.1 GAFA GRADUADA: Conjunto de montura y lente oftálmico, cuya finalidad es la compensación de defectos refractivos o insuficiencias visuales.

3.2  MONTURA: Producto destinado a sujetar los lentes oftálmicos

3.3  LENTE OFTÁLMICA: Producto sanitario utilizado para compensar o corregir los defectos refractivos visuales. Una lente oftálmica es un medio refractante limitado por dos superficies.

Las características ópticas de la lente vienen determinadas tanto por la geometría de dichas superficies como por la naturaleza óptica de dicho medio.

Pueden clasificarse de varias formas:

- Según la materia prima y composición:

  - Lentes orgánicas: En ellas la materia prima es un producto de la química orgánica. Es lo que se conoce vulgarmente como plástico, aunque realmente son polímeros muy especializados los que se usan en óptica oftálmica por sus cualidades ópticas y físicas.

  - Lentes minerales: Son aquellas cuya materia prima es el vidrio. Se llaman así porque el vidrio está hecho fundamentalmente de silicatos.

- Según sus propiedades:

  - Por índice de refracción (estándar, reducidos, alto índice, etc.)

  - Por equipamientos y tratamientos (antirreflejos, fotocromáticos, polarizados, etc.)

  - Por filtros (UV, solares, terapéuticos, etc.)

  - Por diseño y localidad (monofocal, bifocal, multifocal, ocupacional, etc.)

4. DESCRIPCIÓN

4.1 Se iniciará el proceso de aplicación (montaje individualizado) de la gafa graduada después de un minucioso examen optométrico realizado por un Óptico-Optometrista o según los datos de una receta oftalmológica.

4.2 Se informará y propondrá al cliente/paciente las opciones más idóneas para cada caso después de un proceso de estudio y de toma de datos físicos y anatómicos, preferentemente, a través de equipamiento automatizado.

4.3  Después de la selección, se seguirá el procedimiento de pedido, adquisición, recepción y control de los lentes oftálmicos y se realizará el montaje de la gafa graduada.

4.4   El montaje se realizara en el Laboratorio del propio EO. o a través de contrato externalizado en otra empresa. En ambos casos, el proceso debe ser similar.

- Se comprobará la graduación en el Frontofocómetro y se contrastarán los tratamientos y parámetros pedidos (Ficha o Encargo del paciente) con el producto recibido.

- Se tallarán (biselarán) los lentes oftálmicos, previamente centrados, atendiendo entre otros a:

    - Distancia interpupilar.

    - Altura pupilar.

    - Material del Lente.

    - Material de la montura.

    - Posición del bisel.

      - Una vez tallados los lentes, se colocarán en la montura, se corregirá el ángulo pantoscópico, los planos de los lentes y las desviaciones de la montura.

      - Se comprobará la potencia y posición de eje de las lentes montadas con el Frontofocómetro para verificar que se corresponde con lo solicitado en la ficha.

4.5  En el momento de entregar la gafa, el ajuste anatómico de la montura será la última prueba y se verificará el ajuste último del puente, por si se hubiera desajustado durante el montaje, la longitud de las varillas, el ángulo pantoscópico y los planos de los cristales.

4.6  Asimismo, al final, se entregará al paciente/cliente la información técnica y los consejos pertinentes para el correcto uso y mantenimiento de la gafa graduada.

4.7 En orden a comprobar la eficacia del producto sanitario dispensado se citará al paciente/cliente para una próxima revisión al menos con carácter ANUAL, o por períodos de tiempo más breves, si las características de la adaptación así lo aconsejan, conforme al criterio profesional del Óptico-Optometrista.

4.8 En cumplimiento de las obligaciones de archivo y documentación impuestas por la Orden de 21 de septiembre de 2012, deberá existir un Registro personalizado de los pacientes y sus datos clínicos con los criterios estipulados por la legislación sobre materia de Protección de datos de carácter personal, quedando el mismo vinculado al presente PNT en los términos del artículo 11.3 de la referida Orden.

Dichos datos deberán conservarse por la entidad a disposición de la autoridad competente durante el periodo que se estipule legalmente (5 años como mínimo) de conformidad con lo previsto en el artículo 17.1 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, y con el artículo 3.h) de la Orden de 12 de septiembre de 2012.

5. REGISTROS

- REGISTRO DE ADAPTACIÓN INDIVIDUALIZADA DE GAFA GRADUADA.

#### NICA __________

PLANTILLA OFICIAL de

REGISTRO DE ADAPTACIÓN INDIVIDUALIZADA DE GAFA GRADUADA

Fecha ________________________________

Fecha Pedido __________________________		      Referencia ______________________________

Fecha Recepción _______________________	   	      Fecha Término ___________________________

Apellidos___________________________________________________Nombre ____________________________

Observaciones de montaje _____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________